Инструкция электронного замка.

- При покупке сейфа, электронный замок имеет персональный код ‘1234’ и мастер код ‘011223’, либо ‘00112233’.

  - Для открытия сейфа наберите Ваш персональный код, на экране появится надпись ‘OPEN’ после чего откройте сейф.

    - Нажмите ‘*’ в случае если вы хотите удалить с экрана код, который вы набрали.

    - В случае ввода неправильного кода, на экране будет появляться надпись ‘Error 1,2,3’, и после 3-го раза замок заблокируется на 5 минут.

  - Для закрытия сейфа наберите персональный код и нажмите кнопку ‘#’.

- Для того чтобы установить новый персональный код, наберите старый код (‘1234’), на экране появится надпись ‘OPEN’ (либо откройте сейф экстренным ключом), затем наберите новый 6-ти значный код и нажмите ‘#’ для подтверждения.

- Для того чтобы изменить мастер код, введите старый мастер код (‘011223’, либо ‘00112233’), и во время отсчета (на экране появится ‘PS---9,8,7,…’) нажмите кнопку ‘#’ и введите новый код, на экране появится ‘good’, означающая что новый мастер код принят.

- Для установки времени и даты, введите мастер код, во время отсчета (на экране появится ‘PS---9,8,7,…’) нажмите кнопку ‘*’ и вводите поочередно 2-х значные цифры, ‘YE’ – год, ‘ON’ – месяц, ‘DA’ – день, ‘HO’ – час, ‘IN’ – минута, на экране появится ‘good’, надпись ‘bug’ означает, что была допущена ошибка в установке даты и времени.

Экстренные случаи:

- Если вы забыли оба кода, либо электронный замок не функционирует, воспользуйтесь экстренным ключом для открытия сейфа.

- Если вы забыли мастер код, откройте сейф (персональным кодом, либо экстренным ключом), откройте крышку дверцы (отвинтив 4 болта), на электронной схеме в нижнем правом углу найдите надпись ‘RST’, переместите перемычку (на 1и2 штифты), затем нажмите любую кнопку на клавиатуре - последует сигнал, который будет означать, что мастер код был сброшен на заводской ‘00112233’. Теперь верните перемычку в ее исходное положение (между 2и3 штифтом) и прикрутите крышку обратно.

- Если на экране высветится надпись ‘LOBATT’, которая означает низкий заряд батарей, поменяйте батареи при первой возможности.

Дополнительная возможность электронного замка

У данного электронного замка существует функция записи открывания сейфа, вы можете узнать, в какое время и каким кодом был открыт сейф. Для этого необходимо воспользоваться специальным записывающим устройством (далее ЗУ) (не входит в комплект к сейфу). Подключите ЗУ к электронному замку (под клавиатурой), введите мастер код, во время отсчета (на экране появится ‘PS---9,8,7,…’) нажмите кнопку ‘0’, экран покажет ‘SEND’, затем ‘SUCCES’. Выньте ЗУ и подключите к компьютеру. Максимальное количество записей составляет 120.

Важно!

Не оставляйте экстренный ключ и дубликаты основного ключа в сейфе!

Адреса наших магазинов:

1. Ташкент, пр-т Мирзо Улугбека, 7.

Магазин "Сейфы"

(ориентир: ост. "Ташсельмаш", старое ТашМИ)

Tел.:	+998 (71) 289-47-35

+998 (90) 906-47-52 (Telegram)

2. Ташкент, пр-т Бунедкор, 156А.

Магазин "Сейфы"

(ориентир: Ипподром, "Ок Тулпор")

Tел.: 	+998 (99) 819-47-35

Сайт: www.soni-ta.uz    e-mail: info@soni-ta.uz