Инструкция электронного замка с экраном с 2 кодами.

- При покупке сейфа, электронный замок имеет два заводских кода ‘1234’ и ‘123456’.  Для открытия сейфа нажмите на клавишу ‘#’ и введите цифры ‘1234’ или ‘123456’ затем нажмите на клавишу ‘#’, на экране появится надпись ‘OPEN’ после чего откройте сейф. Через несколько секунд экран погаснет.

- Для того чтобы установить новый персональный код откройте сейф и выполните следующие действия:

  - На внутренней стороне дверцы, нажмите на зелёную кнопку «сброс кода», в этом случае на экране появятся черточки, сразу наберите новый код - этот способ меняет 1-ый персональный код (‘1234’).

  - Для того чтобы изменить второй код (‘123456’), наберите на экране код ‘00’, и только после этого нажмите на зеленую кнопку «сброс кода», после повторите действия описанные выше.

- В случае если батареи вышли из строя, можно так же использовать внешний блок питания (входящий в комплект с сейфом), вставьте в него 4 батареи АА, вставьте штекер питания в специальное отверстие, находящееся в корпусе электронного замка.

4.  В случае если электронный замок вышел из строя, либо забыли оба персональных кода, используйте экстренный ключ для открытия сейфа. Замок находится справа от основного ключа под пластиковой планкой.

Дополнительные функции электронного замка.

- При необходимости скрытия персонального кода во время набора, нажмите на клавишу ‘#’ затем сразу нажмите кнопку ‘*’ и после этого набирайте свой код. При этом на экране НЕ БУДУТ высвечиваться цифры вашего кода, вместо этого будут появляться ‘0’.

- В электронном замке существует функция, включающая сигнал тревоги при непосредственном воздействии на сейф (тряска, вскрытие, удары), для того чтобы включить эту функцию, нажмите на кнопку ‘*’ во время режима ожидания.

Важно!

Не оставляйте экстренный ключ и дубликаты основного ключа в сейфе!

Адреса наших магазинов:

1. Ташкент, пр-т Мирзо Улугбека, 7.

Магазин "Сейфы"

(ориентир: ост. "Ташсельмаш", старое ТашМИ)

Tел.:	+998 (71) 289-47-35

+998 (90) 906-47-52 (Telegram)

2. Ташкент, пр-т Бунедкор, 156А.

Магазин "Сейфы"

(ориентир: Ипподром, "Ок Тулпор")

Tел.: 	+998 (99) 819-47-35

Сайт: www.soni-ta.uz    e-mail: info@soni-ta.uz