Инструкция электронного замка с экраном с 2 кодами.

- При покупке сейфа, электронный замок имеет два заводских кода ‘1234’ и ‘123456’.  Для открытия сейфа нажмите на клавишу ‘# Start’ и введите цифры ‘1234’ или ‘123456’ затем нажмите на клавишу ‘# Start’, на экране появится надпись ‘OPEN’ после чего откройте сейф. Через несколько секунд экран погаснет (перейдет в режим ожидания).

- Для того чтобы установить новый персональный код, нажмите кнопку ‘# Start’, наберите старый код (‘1234’) нажмите кнопку ‘# Start’, на экране появится надпись ‘OPEN’ и сразу нажмите кнопку ‘* Clean’, затем наберите новый код (если ваш код меньше 8 цифр, то нажмите кнопку ‘# Start’, в противном случае нажимать ‘# Start’ не нужно) после чего на экране появляется надпись ‘IN’ либо ‘INTO’ и звуковой сигнал, что подтверждает правильность установки кода. Затем, то же самое повторите со вторым кодом (‘123456’).

- В случае если вы забыли оба персональных кода, используйте аварийный ключ для открытия сейфа.

  - На внутренней стороне дверцы, нажмите на зелёную кнопку «сброс кода», на экране появиться надпись ‘CLEAR’, которая означает, что ваш первый персональный код был сброшен на заводской (‘1234’), далее установите новый код (пункт 2).

  - Для того чтобы изменить второй код, наберите на экране код ‘00’, и только после этого нажмите на зеленую кнопку «сброс кода», на экране так же появиться надпись ‘CLEAR’, которая означает, что ваш второй персональный код был сброшен на заводской (‘123456’), далее установите новый код (пункт 2).

- В случае, если батареи вышли из строя, можно так же использовать внешний блок питания (входящий в комплект с сейфом), вставьте в него 4 батареи АА, вставьте штекер питания в специальное отверстие, находящееся снизу корпуса электронного замка (под экстренным замком).

Дополнительные функции электронного кодового замка.

- Для установки времени и даты нажмите на клавишу ‘* Clean’ (в режиме ожидания) и поочерёдно вводите цифры: год (00-99), месяц (01-12), день (01-31), день недели (0-7), час (00-24), минута (00-59). После этого компьютер автоматически вернётся в режим ожидания.

- При необходимости скрытия персонального кода во время набора, нажмите на клавишу ‘# Start’ затем сразу нажмите кнопку ‘* Clean’ и после этого набирайте свой код. При этом на экране          НЕ БУДУТ высвечиваться цифры вашего кода, вместо этого будут появляться ‘0’.

- В электронном замке существует функция, включающая сигнал тревоги при непосредственном воздействии на сейф (тряска, вскрытие, удары), для того чтобы включить эту функцию, нажмите на цифру ‘0’ во время режима ожидания.

Важно!

Не храните экстренный ключ и дубликаты основного ключа в сейфе!

Адреса наших магазинов:

1. Ташкент, пр-т Мирзо Улугбека, 7.

Магазин "Сейфы"

(ориентир: ост. "Ташсельмаш", старое ТашМИ)

Tел.:	+998 (71) 289-47-35

+998 (90) 906-47-52 (Telegram)

2. Ташкент, пр-т Бунедкор, 156А.

Магазин "Сейфы"

(ориентир: Ипподром, "Ок Тулпор")

Tел.: 	+998 (99) 819-47-35