Инструкция электронного замка без экрана

- Вставьте четыре батареи с задней стороны дверцы сейфа. Электронный замок имеет заводской код «1,2,3,4». Чтобы открыть сейф наберите заводской код, затем нажмите на клавишу ‘#’, после чего можно открыть сейф.

- Для того чтобы установить персональный код, при открытой дверце нажмите кнопку “сброса кода” (загорится правая желтая лампочка), наберите свой код и нажмите кнопку #,  после чего прозвучит звуковой сигнал, что подтверждает правильность установки кода.

- В дальнейшем для открытия сейфа, введите свой персональный код, затем нажмите на клавишу ‘#’, после чего откройте сейф. Через несколько секунд замок автоматически закрывается.

- В случае, если вы забыли свой персональный код, вставьте ключ в аварийный замок справа и проверните его налево, затем откройте сейф и нажмите на кнопку “сброса кода”, затем введите новый персональный код и для подтверждения нажмите на клавишу ‘#’.

- В случае, если батареи вышли из строя, можно так же использовать аварийный замок для открытия сейфа и замены батарей, при этом ваш персональный код не сбрасывается. Также можно использовать внешний блок питания, вставьте в него 4 батареи, вставьте штекер питания в специальное отверстие, находящееся снизу корпуса электронного замка.

Адреса наших магазинов:

1. Ташкент, пр-т Мирзо Улугбека, 7.  Магазин "Сейфы"

(ориентир: ост. "Ташсельмаш")

Tел.:	+998 (71) 289-47-35

+998 (90) 906-47-52 (Telegram)

2. Ташкент, пр-т Бунедкор, 156А.  Магазин "Сейфы"

(ориентир: Ипподром, "Ок Тулпор")

Tел.: 	+998 (99) 819-47-35

Сайт: www.soni-ta.uz

e-mail: info@soni-ta.uz